技术参数及售后要求

（核心参数必须打星号，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）

- 设备名称：电动手术刨削器（内窥镜手术动力设备）

- 数量：1台

- 设备用途：用于泌尿科内窥镜手术中，实现绞碎或切除软组织的手术功能

- 技术参数及配置要求：

1、适应范围：用于内窥镜手术中，实现对软组织的切除和绞碎。

2、工作电压：220VAC，50/60HZ

3、输入功率：≥100VA

4、安全类型：I类

5、额定负载转矩：≥80mn.m

6、预置空载转速的调节范围：300～≥1200r/min

7	、调速范围：10档可调

8、极限负压：≥80kpa

9、吸引通道流量：≥400ml/min

10、噪声：＜65db

11、刀具工作长度：≥360mm

☆12、手柄可高温高压消毒，消毒次数：≥200次，（保用次数）

13、独自在比对表中列出不可缺少的功能以及各品牌独有的配置

- 售后技术服务及要求：

1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

☆5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格

6、附技术参数比较对照表和响应值

7、附详细配置清单

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单