技术参数及售后要求

- 设备名称：下肢主被动康复训练器（床边）

- 数量：1台

- 设备用途：适用于下肢运动功能障碍患者床旁康复性训练。

- 技术参数要求：

- 1、床旁设计，方便移动，可用于卧床患者下肢的康复治疗。

- 2、具有多种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换。

- 3、配备≥7寸彩色液晶触摸屏，可显示训练期间各种参数，可旋转。

- 4、具有多种患者训练安全保护功能，有急停功能。

- 5、痉挛等级分高、中、低档可调。

- 6、具有下肢左右对称训练功能。

- 7、高度可根据患者情况调节，训练臂可伸缩。

- 8、阻力范围：≥1～20可调。

- 9、转速范围：≥5～60rpm。

- 10、定时设定范围：≥0～99min。

- 售后技术服务及要求：

1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

9、提供设备安装地点的要求，如温度、湿度、电源电压、功率、水质、水压等。