技术参数及售后要求
（核心参数必须打星号，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）

一、设备名称：电动手术床
二、数量：1
三、设备用途：适用于ERCP等各类手术，能取俯卧位、侧卧位等。
四、技术参数及配置要求：

☆1、电动液压手术床，具备电动升降、纵向平移、左右倾斜、前后倾斜、背板上下、正反屈曲位、一键水平复位等功能；
☆2、床板由头板、背板、坐板及分体式腿板组成，床面采用X光可透视材质；

3、手术床底座、升降柱及外露金属部分采用优质不锈钢制成，防腐蚀、易清洁保养；

4、床垫质地柔软，厚度≥80mm，并具有抗静电功能和记忆恢复功能，皮层防水、防火、抗污、易清洁；

5、至少两套独立操控系统，当其中一套故障时，另一套仍可运行，不影响手术的进行；

6、配有内置电池，确保手术床在无电源状态下能正常工作；

7、具备机械或电动刹车功能，确保手术床稳定；

8、床体承载重量≥250kg；

9、床体参数：

（1）床体长度：≥2000mm，床体宽度：≥520mm；

（2）床面升降行程：≥250mm；

（3）纵向平移距离：≥300mm；
五、售后技术服务及要求：

☆1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场;
2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机;
3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装;
☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务;
☆5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格;
6、附技术参数比较对照表和响应值;
7、附详细配置清单;
8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单;
9、提供设备安装地点的要求，如温度、湿度、电源电压、功率、水质、水压等。

